建设项目环境影响报告表

项目名称：        杭州祥康健康管理有限公司

良渚棕榈路中西医结合诊所

建设单位：        杭州祥康健康管理有限公司

环境影响评价机构：    浙江工业大学工程设计集团有限公司

2017年6月

国家环境保护局制

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

三、环境质量现状	12

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	18

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	21

七、环境影响分析	22

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	26

九、结论与建议	28

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州祥康健康管理有限公司良渚棕榈路中西医结合诊所建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州祥康健康管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 泮国尚 |  | 联系人 | 顾永文 |  |  |  |
| 通讯地址 | 杭州市余杭区良渚街道棕榈路87号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18705866567 | 传真 | -- | 邮政编码 |  | -- |  |
| 建设地点 | 杭州市余杭区良渚街道棕榈路87号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 杭州市余杭区卫生和计划生育所 |  | 批准文号 |  | 杭余医设字[2017]14号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■迁建□技改□ |  | 行业类别 及代码 |  | 门诊部医疗活动，Q8530 |  |  |
| 建筑面积 （平方米） | 130 |  | 绿化面积 （平方米） |  | -- |  |  |
| 总投资 (万元) | 15 | 其中：环保 投资(万元) | 1.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 10% |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期投产日期 |  |  | 2017.4 |  |  |
| 1.1项目由来 杭州祥康健康管理有限公司良渚棕榈路中西医结合诊所建设项目租用自然人叶宏伟位于杭州市余杭区良渚街道棕榈路87号的商业用房，建筑面积130m2，经营范围为中西医结合诊所。项目建成后预计医护人员2人，日就诊人数约20人，不设食堂、宿舍，营业时间为8:00~20:00，年工作时间为355天，项目总投资15万元。项目经杭州市余杭区卫生和计划生育局以杭余医设字[2017]14号《设置医疗机构批准书》批准设立，诊疗科目为中西医结合科，本项目不涉及辐射。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院[1998]年第253号令《建设项目环境保护管理条例》有关规定，该建设项目在进行前必须进行环境影响评价。该项目为中西医结合科诊所，查中华人民共和国环境保护部令2015年第33号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目类别为V 社会事业与服务业中的“161项社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心等其他卫生机构”，因此应编制环境影响评价报告表。 为此，杭州祥康健康管理有限公司委托浙江工业大学工程设计集团有限公司承担该建设项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后对拟建场地周围环境进行了现场踏勘、调查和监测，并在建设项目资料收集的基础上进行了项目工程分析及环境影响预测与评价，根据国家、省、市的有关环保法规，并依据国家环保部颁发的《环境影响评价技术导则》及浙江省环保厅颁发的《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》(修订版)，编制了本建设项目环境影响报告表。 本项目不涉及辐射内容，后期如新增辐射内容（如X线诊断专业），建设单位须另行委托有资质单位进行评价、上报。 1.2编制依据 1.2.1 法律法规 (1)《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日），中华人民共和国第十二届全国人大常务委员会第八次会议通过； (2)《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）； (3)《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日），中华人民共和国国务院令第253号； (4)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日）； (5)《中华人民共和国大气污染防治法（修正））》（2016年1月1日）； (6)《中华人民共和国水污染防治法（修正）》（2008年6月1日）； (7)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月1日)； (8)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修正）》（2016年11月7日）； (9)《国家危险废物名录》（2016年8月1日），国家环境保护部； 1.2.2 技术规范 (1)《环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2016）； (2)《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008）； (3)《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ/T2.3-93）； (4)《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）； 1.2.3 地方法规及相关文件 (1)《浙江省建设项目环境保护管理办法（修正）》（浙江省人民政府令第321号，2014年3月13日）； (2)《浙江省大气污染防治条例（修订））》（浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订， 2016年7月1日）； (3) 《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（浙江省水利厅、浙江省环保厅，2015.6）； (4) 《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》（原浙江省环保局，2005年4月）； (5)《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》（杭政办函（2013）50号）； (6)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发[2009]76号）； (7)关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙环发[2012]10号）； (8) 《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》，浙江省环境保护厅，浙环发（2009）77 号； (9)《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙江省人民政府办公厅，浙政办发（2014）86号； (10)《杭州市余杭区环境功能区划》，2015.10； (11)关于印发浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》的通知（浙环函[2013]02号）； (12)关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）。 1.2.4 其他相关资料 (1)公司营业执照 (2)企业法人身份证复印件 (3)土地证、房产证及租房协议 (4)设置医疗机构批准书（杭余医设字[2017]14号） (5)排水证及危废协议等 1.3 项目建设内容及建设规模 1.3.1 项目工程内容、规模及平面布置 杭州祥康健康管理有限公司良渚棕榈路中西医结合诊所建设项目租用自然人叶宏伟位于杭州市余杭区良渚街道棕榈路87号的商业用房，建筑面积130m2，经营范围为中西医结合诊所。项目建成后预计医护人员2人，日就诊人数约20人，不设食堂、宿舍，营业时间为8:00~20:00，年工作时间为355天，项目总投资15万元。项目经杭州市余杭区卫生和计划生育局以杭余医设字[2017]14号《设置医疗机构批准书》批准设立，诊疗科目为中西医结合科，本项目不涉及辐射。 本项目设有门厅、诊疗室、处置室、中药房、西药房、输液室、废物存放室、废水处理间、清洗消毒间、操作室等。详见附图4（项目平面布置图）。项目不设住院床位。 1.3.2 工作班制及劳动定员 项目建成后预计医护人员2人，日就诊人数约20人，不设食堂、宿舍，营业时间为8:00~20:00，年工作时间为355天。 1.3.3 公用工程 （1）供电：用电由供电部门从就近电网接入。 （2）给排水 给水系统：用水由当地自来水管网供给。 排水系统：本项目排水系统为雨污分流、清污分流制。雨水通过雨水管网集中后排入市政雨水管网。项目所在地污水已纳入市政污水管网。据GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》规定：县级以下或20 张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放。故本项目产生的生活污水经化粪池处理后与诊疗废水一并经消毒处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后排入市政污水管网，最终由良渚污水处理厂统一处理达标后外排。 1.3.4项目主要设备 项目主要设备、设施详见表1-1。 表1-1 主要设备、设施一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 氧气瓶/氧气袋; 各1只; 备用. 2; 电子血压计; 1台; --. 3; 臂式血压计; 1台; --. 4; 听诊器/叩诊器; 2个; --. 5; 电子红外线体温表; 2个; --. 6; 高压消毒锅; 1只; --. 7; 电子血糖计; 1台; --. 8; 室内温湿度计; 1台; --. 9; 医用手电筒; 1只; --. 10; 空调; 2台; --. 11; 输液椅; 12张; --. 12; 火罐治疗仪; 12套. 13; 诊疗床; 1张; --. 14; 红外线治疗仪; 1台. 15; 神灯治疗仪; 1台. 16; 移动式紫外消毒灯; 1台. 17; 办公设备; 2套. 18; 医疗废水消毒设备; 1套; --. 1.3.5 项目主要原辅材料 项目主要原辅材料详见表1-2。 表1-2 主要原辅材料一览表 序号; 原料名称; 消耗量; 单位. 1; 检查手套; 1300; 双. 2; 口罩; 710; 个. 3; 一次性注射器1ml; 1100; 只. 4; 一次性注射器2ml; 300; 只. 5; 一次性注射器5ml; 1500; 只. 6; 一次性注射器10ml; 3000; 只. 7; 一次性注射器20ml; 3000; 只. 8; 75%医用酒精500ml; 30; 瓶. 9; 95%医用酒精500ml; 20; 瓶. 10; 碘伏消毒液500ml; 100; 瓶. 11; 双氧水500ml; 20; 瓶. 12; 无菌棉球; 360; 包. 13; 无菌纱块; 600; 包. 14; 无菌棉签; 3600; 包. 15; 无菌压舌板; 7200; 根. 16; 5%葡萄糖250ml; 3600; 瓶. 17; 0.9%氯化钠250ml; 4320; 瓶. 18; 葡萄糖氯化钠250ml; 2520; 瓶. 19; 5%葡萄糖100ml; 1080; 瓶. 20; 10%葡萄糖250ml; 1440; 瓶. 21; 其他中西药; 若干; 盒. |
| 1.4与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租用自然人叶宏伟位于杭州市余杭区良渚街道棕榈路87号的商业用房，建筑面积130m2，经营范围为中西医结合科。故不存在原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1.1 项目所在地周围环境 杭州市余杭区位于杭嘉湖平原南端，西依天目山，南濒钱塘江，是长江三角洲的圆心地。地理坐标为北纬30°09′～30°34′、东经119°40′～120°23′，东西长约63 公里，南北宽约30 公里，总面积约1220 平方公里。余杭区从东、北、西三面成弧形拱卫杭州中心城区，东面与海宁市接壤，东北与桐乡市交界，北面与德清县毗连，西北与安吉县相交，西面与临安市为邻，西南与富阳市相接。 本建设项目位于杭州市余杭区良渚街道棕榈路87号，建设项目四周环境现状如表2-1。 表2-1 建设项目周围环境现状概况 方位; 环境现状. 东面; 其他商铺. 南面; 沿街街道及棕榈路. 西面; 其他商铺. 北面; 天阳棕榈湾及内部道路. 详见建设项目地理位置图（图1），建设项目卫星图（图2）、建设项目周围环境概况图（图3）。 2.1.2 地质地貌和土壤 余杭地质构造复杂，岩浆活动强烈，全区土壤种类有红壤、黄壤、岩性土、潮土和水稻土等五个土类、12个亚类、39个土属、79个土种，土壤总面积达102370公顷。余杭地处杭嘉湖平原与浙西丘陵山地的过渡地带，地势由西北向东南倾斜，西北为山地丘陵区；东部为堆积平原，地势低平，塘漾棋布，属著名的杭嘉湖水网平原，平均海拔2～3米；东南部为滩涂平原，其间孤丘兀立，地势略转向高原，平均海拔5～7米。余杭总面积为1200平方公里，地貌可分中山、低丘、河谷平原、水网平原、滩涂平原等，其中平原面积占全区总面积的61.48%。 2.1.3 气候特征 余杭区属亚热带南缘季风气候区，气候特征为温暖湿润，四季分明，光照充足，雨量充沛，因地形不同，小气候差异明显，春、冬、夏季风交替，冷暖空气活动频繁，春雨连绵，天气变化较大，常有倒春寒出现；同时水量时空分布不均，并受地形条件影响，西部易寒、中部易涝、东部常缺水。其中降雨集中在五月至七月梅雨季、八月至九月的台风季节，平均降雨量1150～1550毫米，年降水日为130～145天，年平均气压1011.5hpa。常年主导风向SSW(12.33%)，年平均风速1.95m/s。 2.1.4 水文特征 项目所在地周围河道众多，最终汇入上塘河。上塘河在杭州市区东北，河道开凿于隋代，起自艮山门，经星桥、临平等汇入海宁，主要支流有备塘河、新开河、笕桥港、机场港、乔司港、赭山港、和睦港等。河流自施家桥向东北流动，因地势较高，地面高程3.7～4.6m，故自成水系。近海塘一带地面高程达7.0～7.5m。河宽20～50m，正常水位2.69m，高于运河水位1.5m左右。上塘河干流过丁桥进入余杭境内，至双林施家堰进入海宁境内，直到盐官镇为止。全长48.3km，其中杭州市区段17.3km，余杭境内11.4km，海宁境内19.6km。上塘河经和睦港，过七堡船闸与钱塘江沟通；经乔司港过外乔司船闸与下沙的月牙河沟通；经双林船闸与运河支流禾丰港沟通。在善贤坝用升船机可使15吨以下船只进入运河。 建设项目周围的河流主要为西塘河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》(2015.6)，评价区域水体属于西塘河余杭农业水区(杭嘉湖31：西塘河杭州余杭界—上千埠闸)，水质目标为Ⅲ类，水环境功能区是农业用水区。 2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 2.2.1 余杭区社会环境概况 余杭区位于杭嘉湖平原南端，西倚天目山，南濒钱塘江，中贯东苕溪和大运河，从东、北、西三面拱卫杭州主城区，区域总面积1220多平方公里，下辖6个镇、14个街道，户籍人口95.09万。2015年，余杭经济运行稳中有进，转型升级步伐加快。全区实现生产总值1235.66亿元，比上年增长11%；实现财政总收入305.3亿元，增长20.5%，其中地方财政收入187.6亿元，增长16.2%；完成固定资产投资920亿元，增长17%；实际利用外资10.86亿美元。 2015年，城镇和农村居民人均可支配收入分别为49273元和29159元，分别增长8.7%、9.7%。各类社会保障覆盖面进一步扩大，在未来科技城开展社会保障与主城区接轨试点。“两网合一”深入推进，公共安全执法体系下沉等社会管理模式不断创新，“平安余杭”、“法治余杭”建设扎实开展，社会环境日趋稳定，人民群众的幸福感和安全感进一步提升。 2.2.2 良渚街道社会环境概况 本项目位于余杭区良渚街道。良渚，是被誉为“中华文明之光”——“良渚文化” 的发祥地。良渚文化是环太湖流域分布的以黑陶和磨光玉器为代表的新石器时代晚期文化，因1936年首先发现于良渚而命名，距今5300—4000年。良渚遗址是实证中国5000年文明史规模最大、水平最高的大遗址，具有唯一性和独特性。良渚遗址所反映出来的以原创、首创、独创和外拓为特征的“良渚精神”，是中国文明传统中最有价值的部分之一。良渚古城的发现，更是将杭州的文明史向前推进了3000年。 良渚街道位于杭州主城北部，余杭区中部，距市中心约10公里，与杭州主城区无缝接轨，地理位置得天独厚，交通优势明显，是杭州北部的交通枢纽。街道区域面积101.69平方公里，下辖23个建制村，12个社区，户籍人口9.45万，实有人口22.28万。 近年来，良渚的经济社会发展成效显著：财政收入不断增长，综合实力稳步提高；发展格局不断优化，经济发展提质增效；城市化步伐不断加快，产城融合有效推进；社会管理不断创新，社会民生逐步改善；人居环境不断优化，生态保护成效初显。先后荣获“浙江省中心镇”、“浙江省森林城镇”、“浙江省生态镇”、“浙江省文明镇”、“浙江省农村基层组织先锋工程建设五好乡镇党委”、“浙江省平安镇”、“浙江省教育强镇”、“浙江省体育强镇”、“浙江省东海文化明珠”、“浙江省旅游强镇”、 “杭州市先进基层党组织”、“杭州市农村经济发展十佳乡镇”等荣誉称号。 2013年，在区委、区政府的正确领导下，街道上下紧紧围绕“合力打造田园城镇、美丽乡村，共建共享和谐家园、品质生活”的奋斗目标，经济社会各项事业保持了健康快速发展的良好态势。2013年，街道工农业总产值161.19亿元，比上年增长7.33%。农业总产值4.54亿元，农产品加工值13.53亿元，总体与2012年度持平。工业总产值154.64亿元，其中规模以上企业完成103.87亿元，分别增长6.19%和0.86%。第三产业增加值31.52亿元，增长17.7%。农村经济总收入242.65 亿元，增长4.69%。财政收入13.21亿元，其中地方性收入9.00亿元，分别增长2.64%和4.29%。2013年街道村级集体可分配收入8805.92万元，增长21.67%，农民人均纯收入22122元，增长13.38%。 2.3项目所在地环境功能区规划 根据《杭州市余杭区环境功能区划》，本项目所在区域为良渚组团人居环境保障区（0110-Ⅳ-0-2），为人居环境保障区。 该小区功能区规划如下： 一、功能属性; 序号; 29; 功能区编号; 0110-Ⅳ-0-2; 环境功能综合指数; 较高. 名称; 良渚组团人居环境保障区. 类型; 人居环境保障区; 环境功能特征; 维护人群健康. 概况; 位于良渚组团，是总部经济、商业金融、高新研发、文化创意的集聚高地。区内工业集聚点主要有位于良渚街道的勾庄区块（0.95km2）、都市产业园（2.28km2），位于仁和街道的栅庄桥区块（0.66km2）。. 二、地理信息; 面积; 52.81平方公里; 涉及镇街; 仁和街道、良渚街道. 四至范围; 包括仁和先进制造业基地的南部居住片区，仁和大运河区块居住片区；绕城高速以西、大雄山脉以东的良渚居住片区，以及绕城高速已南的北部新城居住片区。. 三、主导功能及目标; 主导环境功能; 维持健康、安全、舒适、优美的人居环境，保障人群健康。. 环境质量目标; 地表水环境质量达到水环境功能区要求。 环境空气质量达到二级标准。 声环境质量达到声环境功能区要求。 土壤环境质量达到相关评价标准。. 生态保护目标; 河漾功能保持，绿地覆盖率达到要求。. 四、管控措施; - 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响。 - 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能。大力建设下沉式绿地和地渗式绿地，提高区域防涝能力。 - 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。. 五、负面清单; - 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。 - 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，严格控制污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响。 - 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。 - 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河/湖排污口，现有的排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 - 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。. 本项目诊疗科目为中西医结合科，属于非生产类项目，不在该环境功能区的禁止类产业中，在企业严格落实本环评提出的各项污染物防治措施的基础上，各污染物排放均能够达到国家相应的排放标准限值要求，对周边环境质量影响较小，故本项目实施基本能符合余杭区生态功能规划要求。

- 三、环境质量现状

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 3.1.1 环境空气质量现状 为了解项目所在区域的环境空气质量现状，本项目采用杭州市余杭区环境监测站提供的良渚气站大气监测数据进行现状评价，监测时间为2016年10月18日～2016年10月24日连续7天，监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状监测结果 监测 点位; 监测时间; 日均值（mg/m3）. 二氧化硫; 二氧化氮; PM10. 良渚气站; 2016年10月18日; 0.014; 0.061; 0.063. 2016年10月19日; 0.007; 0.057; 0.037. 2016年10月20日; 0.008; 0.044; 0.039. 2016年10月21日; 0.008; 0.032; 0.020. 2016年10月22日; 0.007; 0.030; 0.012. 2016年10月23日; 0.008; 0.022; 0.025. 2016年10月24日; 0.013; 0.046; 0.068. 标准值; 0.15; 0.08; 0.15. 评价结果; 达标; 达标; 达标. 由表3-1可知，建设项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM10浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准日平均浓度限值要求，因此项目所在地环境空气质量良好。 3.1.2 地表水环境质量现状 项目所在地周边主要地表水为西塘河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》(2015.6)，评价区域水体属于西塘河余杭农业用水区(杭嘉湖31：西塘河杭州余杭界—上千埠闸)，水质目标为Ⅲ类，水环境功能区是农业用水区。本环评引用余杭区环境监测站2016年9月9日对西塘河勾运桥断面水质的现场监测资料，水质监测结果见表3-2。 表3-2 西塘河勾运桥断面水质监测结果 项 目; pH; DO; CODMn; NH3-N; T-P; 水温℃. 监测结果; 7.49; 2.55; 3.20; 1.86; 0.076; 28. Ⅲ类标准值; 6～9; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.2; ---. Ⅴ类标准值; 6～9; ≥2; ≤15; ≤2; ≤0.4; ---. 备注：单位除pH、水温外均为mg/L。 由表3-2可知，西塘河已受到污染，其中DO、氨氮指标超标，水质现状为Ⅴ类水质，影响西塘河水体水质超标的原因主要为当地基础设施不完善，生活污水直接排放有很大关系，导致水环境现状较差。 3.1.3 声环境质量现状 （1）监测方案 为了解该项目周围声环境质量状况，本评价使用AWA5610C型积分声级计对建设项目拟建地边界噪声等效连续A声级进行了布点监测。在建设项目拟建地南、北侧边界共设2个监测点，监测时间：2017年3月23日昼间9:00～10:00，各点监测时间10min，每个监测点各监测一次。东、西侧紧邻其他商铺，无法监测，各监测布点详见附图3。 （2）评价标准 声环境质量标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类声环境功能区限值要求（2类：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。 （3）监测结果 表3-3 项目边界噪声现状监测结果 监测点 编号; 监测 位置; 昼间噪声等效声级Leq[dB(A)]; 噪声标准; 备注. 1#; 南边界; 54.3; 2类; 沿街道路. 2#; 北边界; 52.1; 2类; 天阳棕榈湾内部道路. 注：由于项目东、西边界均紧邻其他商铺，无法设置噪声监测点位，故本项目只设置南、北边界2个监测点位。 从表3-3可知，项目东边界现状昼间噪声能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类声环境功能区限值要求（昼间≤60dB(A)）。本项目夜间不作业，故不作夜间声环境监测。

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： （1）空气环境 保护目标：项目所在区域环境空气质量。 保护级别：项目所在区域空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）水环境 保护目标：西塘河。 保护级别：根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015.6），评价区域的水体西塘河余杭农业用水区(杭嘉湖31：西塘河杭州余杭界—上千埠闸)，水质目标为Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 （3）声环境： 保护目标：项目所在区域声环境质量。 保护级别：声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类声环境功能区限值要求（2类：昼间≤60dB(A)，夜间不就诊）。 （4）敏感目标 表3-4 主要环境保护目标 方位; 距离; 敏感点及保护目标; 保护级别. 上方、北面; 紧邻; 天阳棕榈湾住宅; 环境空气：保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 环境噪声：保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 根据杭州市余杭区环境空气质量功能区划规定，本项目所在区域属空气质量功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，详见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 执行标准. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2、地表水环境质量标准 依据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015.6），评价区域水体属于西塘河余杭农业用水区(杭嘉湖31：西塘河杭州余杭界—上千埠闸)，水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。详见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 项 目; pH; 溶解氧; CODMn; CODcr; BOD5; 氨氮; TP. Ⅲ类标准值; 6～9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 注：以上单位除pH外均为mg/L。 - 声环境质量标准 项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区噪声限值，即：昼间≤60dB(A)，夜间不就诊。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 本项目无废气产生。 2、废水排放标准 本项目产生的废水为诊所综合性废水（生活污水及少量医疗废水）。据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）规定：县级以下或20 张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放。本项目产生的生活污水经化粪池处理后与诊疗废水一并经消毒处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后排入市政污水管网，最终送良渚污水处理厂统一达标处理排放，良渚污水处理厂最终排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。具体详见表4-3和表4-4。 表4-3 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 序号; 控制项目; 预处理排放标准（除pH外，mg/L）; 排放标准. 1; 粪大肠菌群数; 5000MPN/L; 500MPN/L. 2; pH; 6～9. 3; CODcr; 250; 60. 4; BOD; 100; 20. 5; SS; 60; 20. 6; NH3-N; 35; 15. 表4-4 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002） 污染物; pH; SS; BOD5; CODcr; 动植物油; NH3-N. 一级A标准; 6～9; 10; 10; 50; 1; 5（8）. 注：以上单位除pH外均为mg/L； NH3-N括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 项目边界噪声排放标准执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类声环境功能区排放限值要求，详见表4-5。 表4-5 社会生活环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废控制标准 项目产生的固废根据《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~5085.3-2007）鉴别是否为危险废物；根据鉴别结果，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 在“十一五”化学需氧量（COD）和二氧化硫（SO2）两项主要污染物的基础上，“十二五”期间国家将氨氮和氮氧化物（NOx）纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。 各地可根据当地环境质量状况和污染特征，增设地方特征性污染物控制因子，由各地实施考核。国家专项规划和本省（区、市）规划有明确控制要求的区域性、特征性污染控制因子，有关地区应将其纳入“十三五”总量控制规划，统筹予以安排。 根据《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量消减替代区域限批等制度的通知》（浙环发[2009]77 号），建设项目需新增污染物排放量（主要是COD、SO2 两项指标，其中废水需排入钱塘江和太湖流域水体的，增加氨氮指标），必须削减一定比例的同类污染物排放量。技改（含改建、扩建、搬迁）项目污染物排放量原则上实行企业自身削减平衡。技改项目污染物排放量在企业原依法核定的排污总量（以项目环评批复量为准）内的，不属新增污染物排放量；污染物排放量超出企业原有依法核定的排污总量的，超出部分排污总量按照新增污染物排放量的削减替代要求执行。建设项目同时排放生产废水和生活污水的，应将生产废水和生活污水排放总量全部核算为建设项目污染物排放总量，需新增污染物排放量的，必须按新增污染物排放量的削减替代要求执行。 2、总量控制指标 结合“十三五”总量控制规划和浙环发[2009]77 号文件要求，确定本项目的总量控制因子为COD 和氨氮。本项目实施后，项目废水经污水厂处理后污染物达标排放量为CODCr0.0045t/a、NH3-N0.0005t/a；污染物实际排放量为CODCr0.0032t/a、NH3-N0.0002t/a；以实际排放量作为总量建议值。本项目属于非生产类项目，不需要区域削减。 |

- 五、建设项目工程分析

5.1项目生产工艺流程与主要污染工序 就诊流程与主要污染工序： 废水、活动噪声 收费出诊 预诊 就诊（配药或挂水或拔罐等） 挂号 医疗、医药废物 图5-1 就诊流程与主要污染工序 5.2项目污染因子及源强分析 根据调查，本项目就诊过程中主要污染物产生情况分析如下： （1）废气：本项目基本无废气产生。 （2）废水：医疗废水。 （3）固体废物：生活垃圾、诊疗固体废物。 （4）噪声：空调室外机噪声和就诊人员活动噪声。 5.2.1 废气污染分析 本项目基本无废气产生。 5.2.2废水污染分析 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029—2013)的定义，门诊的诊疗、生活及粪便水均属于医院废水，只有办公、食堂及宿舍废水才能算生活污水。本项目没有单独的办公、食堂及宿舍废水产生，因此全部算做医疗废水（包括生活污水、诊疗废水）。 本项目排水系数参照GB50015-2009《建筑给水排水设计规范》和JGJ49-88《综合医院建筑设计规范》的相关内容，门诊每人次用水量为10L/人•次，生活污水为50L/人•天。本项目劳动定员2人，预计日诊疗病人数约20人，年就诊天数355天。则本项目用水量为106.5 m3/a，排放系数按0.85 计，则废水排放量为90.525m3/a。 本项目排放的废水主要为医疗废水（包括生活污水、诊疗废水），参照《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029—2013)中表1 中水质数据，污水浓度为：CODcr：250mg/L，SS：80mg/L，NH3-N：30mg/L，粪大肠杆菌数1.6×108个/L，则污染物产生量为CODcr：0.023t/a，SS：0.0072t/a，NH3-N：0.0027t/a，粪大肠杆菌数1.45×1013个。 本项目诊疗废水与经化粪池处理后生活污水一并经消毒装置预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限制”的预处理标准后一并纳入市政污水管网，最终送至良渚污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 5.2.3 噪声污染分析 项目投入营运后，主要的噪声源为：空调室外机噪声和就诊人员的活动噪声，噪声值约为55~60dB。 5.2.4 固废污染分析 项目运营后产生的固体废物主要为诊疗固体废物和生活垃圾。 （1）诊疗固体废物：本项目运营后预计日接诊20 人次/d，每人每次就医按0.25kg 医疗固废计，则项目诊疗固体废物产生量约为1.775t/a。诊疗固体废物收集后委托有资质单位处理（杭州大地维康医疗环保有限公司，详见附件9）。 （2）生活垃圾：本项目员工2人，职工的生活垃圾以1kg/人·d计，则生活垃圾产生量约为0.71t/a；门诊部日均就诊病人约20人次/d，生活垃圾产生量按人均0.1kg/人次计，则生活垃圾产生量为0.71t/a；则生活垃圾总产生量为1.42t/a。收集后委托环卫部门进行统一清运。 根据《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》(浙环发(2009)76号)附件1及相关标准规范要求，本次评价对项目产生的固体废物产生情况进行判定及汇总。该项目固体废物分析结果汇总见表5-1。 表5-1 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 预测产生量（t/a）. 1; 诊疗固体废物; 诊疗过程; 固态; 一次性医疗器具、废药棉、废棉签等; 危险固废; HW01; 1.775. 2; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 生活垃圾; 一般固废; --; 1.42. 根据《固体废物鉴别导则（试行）》，判定上述副产物情况如下： 表5-2 副产物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于固废; 判定依据. 1; 诊疗固体废物; 诊疗过程; 固态; 一次性医疗器具、废药棉、废棉签等; 是; Q1D1. 2; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 生活垃圾; 是; Q1D1. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表： 表5-3 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物类别; 废物代码. 1; 诊疗固体废物; 诊疗过程; 是; HW01; 831-(001-005)-01. 2; 生活垃圾; 日常生活; 否; --; --. 综上，该项目所产生的固体废物情况汇总及处置方式如下表： 表5-4 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 属性; 主要成分; 预测产生量（t/a）. 1; 诊疗固体废物; 诊疗过程; 固态; 危险固废; 一次性医疗器具、废药棉、废棉签等; 1.775. 2; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 一般固废; 生活垃圾; 1.42. 表5-5 建设项目固体废物利用处置方式 序号; 固体废 物名称; 产生工序; 属性; 预测产生量（t/a）; 利用处置方式; 是否符合 环保要求. 1; 诊疗固体废物; 诊疗过程; 危险固废; 1.775; 委托杭州大地维康医疗环保有限公司处置; 是. 2; 生活垃圾; 日常生活; 一般固废; 1.42; 由环卫部门清运; 是.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无废气产生 |  |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 厕所、洗手池等 | 医疗废水 | 废水量 | 90.525m3/a | 90.525m3/a |  |
|  |  |  | CODCr | 250mg/L，0.023t/a | 50mg/L，0.0045t/a | 35mg/L，0.0032t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0027t/a | 5mg/L，0.0005t/a | 2.5mg/L，0.0002t/a |
|  |  |  | 粪大肠杆菌数 | 1.6×108个/L， 1.45×1013个 | 103个/L，0.9×108个 |  |
|  |  |  | SS | 80mg/L，0.0072t/a | 10mg/L，0.0009t/a |  |
| 固 体 废 物 | 就诊 | 诊疗固体废物 |  | 1.775t/a | 0t/a |  |
|  | 日常 生活 | 生活垃圾 |  | 1.42t/a | 0t/a |  |
| 噪声 | 诊疗场所 | 项目投入营运后，主要的噪声源为：空调室外机噪声和就诊人员的活动噪声，噪声值约为55~60dB。 |  |  | 边界排放昼间噪声达到（GB22337-2008）中的2类标准，夜间不就诊 |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目为新建项目，租用自然人叶宏伟位于杭州市余杭区良渚街道棕榈路87号的商业用房，建筑面积130m2，经营范围为中西医结合诊所。系租用现有空置房屋作为经营场地，不改变土地的利用现状，因此周围生态环境可维持现状。项目经营过程中污染物较为简单，排放量小，只要在项目实施过程中切实做好废水、噪声、固体废物的收集处置等各项工作，本项目的建设不会对生态产生明显不利的影响。 |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响简要分析 本项目施工期主要是进行室内改装修，预计装修时间为半个月。在装修施工期间，主要污染因子有：废气、噪声、废水和固体废物等。 装修期间主要废气来源于油漆废气，本项目主要建设医疗营业房，油漆用量较少，油漆废气产生量甚微，经过自然挥发可以迅速扩散，对周边环境影响不大。 装修期间的废水主要为施工人员的生活污水。施工人员可附近公共生活卫生设施，其排放废水可进入城市污水管网，不会对周围水环境产生影响。 装修过程中主要噪声来自敲墙、钻孔、装地板等，噪声一般在55~85dB（A），可能对周边居民产生一定影响。环评建议装修应选择合理时间，避过正常休息时间，装修前应与周边居民取得谅解，装修时应文明施工，避免野蛮装修，在采取以上措施后，装修噪声对周边环境影响不大。 装修垃圾主要来自装修材料包装品、废弃物等。项目装修量较小，所产生的装修垃圾量不大。对于装修材料包装品可以收集后卖给废旧收购站，装修材料废弃物等交给市政部门统一处理。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目基本无废气产生，对周围大气环境基本无影响。 7.2.2水环境影响分析 项目投入使用后，年排放医疗废水（生活污水，诊疗废水）90.525m3/a，废水中主要污染物为CODcr、NH3-N、大肠杆菌、SS 等，项目产生的医疗废水（生活污水、诊疗废水）经收集后由消毒装置进行消毒预处理，消毒池接触时间不宜小于1 小时。 本项目医疗废水处理工艺如下图： 本项目诊疗废水与经化粪池处理后生活污水一并经消毒装置预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限制”的预处理标准后一并纳入市政污水管网，最终送至良渚污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。该项目产生的废水不排入当地水体，不会对项目所在区域的水环境产生不良影响。 7.2.3噪声环境影响分析 本项目营运后不设置高噪音设备，噪声污染源主要为分体式空调室外机运行噪声和人员活动噪声，源强在55dB（A）~60dB（A）。要求建设单位选择低噪声的空调，将空调室外机安装在南侧，并将机架架于离地面2米以上，同时进行减振处理、并加强空调的维护保养，确保空调室外机噪声能够达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2 类标准要求。另外该项目正常营运后所带来的人员喧哗噪声较难控制，建设单位应该加强重视，采取相关措施，如在门诊部显眼位置设立张贴“保持安静”等字样，提醒和防止就诊病人大声喧哗，确保噪声达标排放。 鉴于本项目仅在昼间生产，夜间不就诊，故本项目不会对周围夜间声环境产生影响。 7.2.4固体废物环境影响分析 项目运营后产生的固体废物主要为诊疗固体废物和生活垃圾。 （1）诊疗固体废物：本项目诊疗固体废物产生量约为1.775t/a，诊疗固体废物收集后委托有资质单位处理（杭州大地维康医疗环保有限公司，详见附件9）。 （2）生活垃圾：本项目生活垃圾总产生量为1.42t/a。收集后委托环卫部门进行统一清运。 本环评要求项目对各类固体废物进行分类暂存，危险废物应定期清理并使用符合标准的专用容器盛装，密封包装后在危废暂存间暂存，期间由专人看守防遗失，采用联单制由有资质的单位定期上门清运处理。 危险暂存间选址要求地质结构稳定，地震烈度不超过7 度的区域内，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造。暂存间内要有安全照明设施，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容积的最大储量或总储量的五分之一。危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1 米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。堆放危险废物的堆放高度应根据地面承载能力确定，衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容，危险废物堆要防风、防雨、防晒，产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 建设单位应做好防风、防雨、防渗漏措施，并设立危险废物警示标志，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放单位、废物出库日期及接收单位名称；建设单位必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；运输时应当采取密封、遮盖、捆扎、喷淋等措施防止扬散，对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用；危险废弃物在转运时必须提供危险废弃物的名称、主要成份、性质及数量等信息，并填写车间危险废弃物转移联单，办理签字手续。 禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施的设计、运行与管理、安全防护与监测、危险废物警示标志以及危险废物储存设施的关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的要求和规定。 综上所述，只要建设单位严格按照相关规定对产生的固体废弃物进行分类收集，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，对本项目产生的固体废弃物合理处置，本项目产生的固体废弃物不会对周围环境产生影响。 7.2.5风险防范措施 本项目的风险隐患主要为废水处理设施出现事故及医疗固废未按相关规范进行暂贮和处置。 因医疗废水和医疗固废中含有大量的细菌，如果不能达标排放和安全处置，将对外环境产生风险。 本项目污水处理消毒装置采用加氯的方式进行消毒，比较安全，但仍要求建设单位加强管理，做好废水处理设施的维护保养工作，杜绝事故性排放现象的发生，医疗固废暂贮设施按规范设计，并按规范操作，定期送有资质单位进行安全处置，做好有关环保设施的检修和维护工作，制定事故应急预案，可以将环境风险降低到最小。 7.3 建设项目环保审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第321号）第三条“建设项目应当符合环境功能区规划的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响应当符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。建设项目还应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等的要求”，对本项目的符合性进行如下分析： （1）与环境功能区规划符合性分析 根据《杭州市余杭区环境功能区划》，本项目所在区域为良渚组团人居环境保障区（0110-Ⅳ-0-2），为人居环境保障区。本项目诊疗科目为中西医结合科，属于非生产类项目，不在本环境功能区限制和禁止类产业范围内，故符合环境功能区规划要求。 （2）污染物达标排放符合性分析 本项目诊疗废水与经化粪池处理后生活污水一并经消毒装置预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限制”的预处理标准后一并纳入市政污水管网，最终送至良渚污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。诊疗固体废物收集后委托有资质单位处理（杭州大地维康医疗环保有限公司，详见附件9）；生活垃圾收集后委托环卫部门进行统一清运。 只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 （3）污染物排放总量控制符合性分析 本项目为非生产性项目，无生产废水，本项目产生的废水纳入杭州良渚污水处理厂集中处理，项目新增总量控制指标由杭州市余杭区环保局管理部门核准和调配。项目废水经污水厂处理后污染物达标排放量为CODCr0.0045t/a、NH3-N0.0005t/a；污染物实际排放量为CODCr0.0032t/a、NH3-N0.0002t/a；以实际排放量作为总量建议值。本项目符合总量控制原则。 （4）项目建设符合所在地环境质量要求分析 根据本环评分析，该项目污染物均得到有效收集和处理，在采取本环评中提到的各种污染防治措施后，对周围环境的影响不大，能够维持当地环境质量不变。 （5）规划符合性分析 本项目租用自然人叶宏伟位于杭州市余杭区良渚街道棕榈路87号的商业用房，根据房产证、土地证本项目所用地为商业用地，故本项目的实施符合余杭区土地利用规划和城镇建设规划。 （6）产业政策符合性分析 本项目经营范围为内科， 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本》，该项目不属于限制类和淘汰类项目，项目也不在《关于提高环保准入门槛、治理污染企业和关停污染项目的若干意见》中禁止新建项目之列。故该项目符合国家和地方产业政策。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 无废气产生 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 门诊及工作人员生活 | 医疗废水（ 诊疗废水、生活污水） | 1、排水系统严格采用室内污、废分流，室外雨、污分流制。 2、项目所在地污水已纳入市政污水管网，诊疗废水与经化粪池处理后生活污水一并经消毒装置预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限制”的预处理标准后一并纳入市政污水管网，最终送至良渚污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 | 纳管排放，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准 |
| 固体 废弃物 | 诊疗过程 | 诊疗固体废物 | 收集后委托有资质单位处理（杭州大地维康医疗环保有限公司，详见附件9）。 | 无害化 |
|  | 职工 生活 | 生活垃圾 | 经收集后委托当地环卫部门及时清运并处置。 | 减量化 |
| 噪声 | 诊疗过程 | 空调噪声及人员活动噪声 | 要求建设单位选择低噪声的空调，将空调室外机安装在南侧，并将机架架于离地面2米以上，同时进行减振处理、并加强空调的维护保养，确保空调室外机噪声能够达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2 类、标准要求。另外该项目正常营运后所带来的人员喧哗噪声较难控制，建设单位应该加强重视，采取相关措施，如在门诊部显眼位置设立张贴“保持安静”等字样，提醒和防止就诊病人大声喧哗，确保噪声达标排放。 | 边界噪声贡献值能达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的2类标准的要求，夜间不就诊 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目经营过程中污染物较为简单，排放量小，只要在项目实施过程中切实做好废水、噪声、固体废物的收集处置等各项工作，本项目的建设不会对生态产生明显不利的影响。 |  |  |  |  |
| 环保投资估算： 本项目环保投资主要用于废水处理、噪声治理、固废处理，项目环保投资估算见表8-1。 表8-1 项目环保投资估算 序号; 项目; 费用估算（万元）; 备注. 1; （1）废水处理 （2）噪声治理 （3）固废处理; 0.3 0.2 1.0; ---. 2; 合 计; 1.5; ---. 经估算本项目建设用于环保方面的投资约1.5万元，占项目总投资的10%。 |

- 九、结论与建议

9.1 主要环评结论 9.1.1项目所在地环境质量现状 项目所在区域环境空气中SO2、NO2和PM10浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准日平均浓度限值要求；本项目附近河流西塘河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，但已受到污染，其中DO、氨氮指标超标，水质现状为Ⅴ类水质，水环境现状较差；拟建项南、北边界现状昼间噪声能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类声环境功能区限值要求（昼间≤60dB(A)）。 9.1.2项目污染物及源强 通过对建设项目的工程分析，本项目主要污染物及其源强见表9-1。 表9-1 项目主要污染物及其源强 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量（单位）; 排放浓度及排放量 （单位）. 大 气 污 染 物; 无废气产生. 水 污 染 物; 厕所、洗手池等; 医疗废水; 废水量; 90.525m3/a; 90.525m3/a. CODCr; 250mg/L，0.023t/a; 50mg/L，0.0045t/a; 35mg/L，0.0032t/a. NH3-N; 30mg/L，0.0027t/a; 5mg/L，0.0005t/a; 2.5mg/L，0.0002t/a. 粪大肠杆菌数; 1.6×108个/L， 1.45×1013个; 103个/L，0.9×108个. SS; 80mg/L，0.0072t/a; 10mg/L，0.0009t/a. 固 体 废 物; 就诊; 诊疗固体废物; 1.775t/a; 0t/a. 日常 生活; 生活垃圾; 1.42t/a; 0t/a. 噪声; 诊疗场所; 项目投入营运后，主要的噪声源为：空调室外机噪声和就诊人员的活动噪声，噪声值约为55~60dB。; 边界排放昼间噪声达到（GB22337-2008）中的2类标准，夜间不就诊. 其它; 无. 主要生态影响： 本项目为新建项目，租用自然人叶宏伟位于杭州市余杭区良渚街道棕榈路87号的商业用房，建筑面积130m2，经营范围为中西医结合诊所。系租用现有空置房屋作为经营场地，不改变土地的利用现状，因此周围生态环境可维持现状。项目经营过程中污染物较为简单，排放量小，只要在项目实施过程中切实做好废水、噪声、固体废物的收集处置等各项工作，本项目的建设不会对生态产生明显不利的影响。. 9.1.3污染治理对策与环境影响分析结论 （一）施工期污染防治措施与环境影响分析 本项目施工期主要是进行室内改装修，预计装修时间为半个月。在装修施工期间，主要污染因子有：废气、噪声、废水和固体废物等。 装修期间主要废气来源于油漆废气，本项目主要建设医疗营业房，油漆用量较少，油漆废气产生量甚微，经过自然挥发可以迅速扩散，对周边环境影响不大。 装修期间的废水主要为施工人员的生活污水。施工人员可附近公共生活卫生设施，其排放废水可进入城市污水管网，不会对周围水环境产生影响。 装修过程中主要噪声来自敲墙、钻孔、装地板等，噪声一般在55~85dB（A），可能对周边居民产生一定影响。环评建议装修应选择合理时间，避过正常休息时间，装修前应与周边居民取得谅解，装修时应文明施工，避免野蛮装修，在采取以上措施后，装修噪声对周边环境影响不大。 装修垃圾主要来自装修材料包装品、废弃物等。项目装修量较小，所产生的装修垃圾量不大。对于装修材料包装品可以收集后卖给废旧收购站，装修材料废弃物等交给市政部门统一处理。 （二）营运期污染治理对策与环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目基本无废气产生，对周围大气环境基本无影响。 （2）水环境影响分析：本项目实行雨污分流、清污分流。本项目诊疗废水与经化粪池处理后生活污水一并经消毒装置预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限制”的预处理标准后一并纳入市政污水管网，最终送至良渚污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。该项目产生的废水不排入当地水体，不会对项目所在区域的水环境产生不良影响。 （3）固体废物环境影响分析：项目运营后产生的固体废物主要为诊疗固体废物和生活垃圾。本项目诊疗固体废物收集后委托有资质单位处理（杭州大地维康医疗环保有限公司，详见附件9）。生活垃圾收集后委托环卫部门进行统一清运。 本环评要求项目对各类固体废物进行分类暂存，危险废物应定期清理并使用符合标准的专用容器盛装，密封包装后在危废暂存间暂存，期间由专人看守防遗失，采用联单制由有资质的单位定期上门清运处理。则本项目固体废物对周围环境不会产生明显影响。 （4）噪声环境影响分析：本项目营运后不设置高噪音设备，噪声污染源主要为分体式空调室外机运行噪声和人员活动噪声，源强在55dB（A）~60dB（A）。要求建设单位选择低噪声的空调，将空调室外机安装在南侧，并将机架架于离地面2米以上，同时进行减振处理、并加强空调的维护保养，确保空调室外机噪声能够达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2 类、标准要求。另外该项目正常营运后所带来的人员喧哗噪声较难控制，建设单位应该加强重视，采取相关措施，如在门诊部显眼位置设立张贴“保持安静”等字样，提醒和防止就诊病人大声喧哗，确保噪声达标排放。 鉴于本项目仅在昼间生产，夜间不就诊，故本项目不会对周围夜间声环境产生影响。 9.1.4总量控制和环保投资 本项目为非生产性项目，无生产废水，本项目产生的废水纳入杭州良渚污水处理厂集中处理，项目新增总量控制指标由杭州市余杭区环保局管理部门核准和调配。项目废水经污水厂处理后污染物达标排放量为CODCr0.0045t/a、NH3-N0.0005t/a；污染物实际排放量为CODCr0.0032t/a、NH3-N0.0002t/a；以实际排放量作为总量建议值。本项目符合总量控制原则。 建设单位必须落实环保资金，切实用于污水处理、噪声治理、固废治理等，经估算本项目建设用于环保方面的投资1.5万元，占项目总投资的10%。 9.2 建议 为保护环境，减少“三废”污染物对项目拟建地周围环境的影响，本环评报告表提出以下建议和要求： (1)要求建设单位确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，特别是废水和固废的污染防治。 (2) 要求建设单位做好医疗废水的消毒处理及设备的日常维护，保证废水达标排放。 (3)妥善处理好生活垃圾及医疗固废的定点收集工作，做到分类收集、及时清运和安全处置工作，特别是医疗固废，应及时由杭州大地维康医疗环保有限公司进行处理，严禁乱丢乱排。 (4)须按本次环评向环境保护管理部门申报的经营范围从事经营，如经营范围、经营场所、规模和经营时间等有变动时，应及时向环境保护管理部门申报并重新进行环境影响评价和审批手续。 9.3综合环评结论 综合以上各方面分析评价，杭州祥康健康管理有限公司良渚棕榈路中西医结合诊所建设项目符合国家和地方相关产业政策导向，且符合当地相关规划和建设的要求，采取“三废”及噪声的治理措施经济技术可行，措施有效。在各项污染治理措施实施且确保全部污染物达标排放的前提下，项目对当地及区域的环境质量影响较小，从环境保护角度而言，本项目的实施是可行的。