杭州新生医疗美容门诊部有限公司

建设项目环境影响报告表

建设单位（盖章）：    杭州新生医疗美容门诊部有限公司

环境影响评价机构：    浙江工业大学工程设计集团有限公司

编制日期：                   2016年12月

目  录

目  录	1

1.建设项目基本情况	1

2.建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

3.环境质量状况	15

4.评价适用标准	19

5.建设项目工程分析	22

6.建设项目主要污染物产生及预计排放情况	26

7.建设项目环境影响分析	27

8.建设项目拟采取防治措施及预期治理效果	30

9.审批要求符合性分析	39

10.结论与建议	41

主管单位部门机构预审意见、当地环保部门意见	45

建设项目环境保护审批登记表	46

# 1.建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州新生医疗美容门诊部有限公司建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州新生医疗美容门诊部有限公司 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 林凤飞 |  | 项目负责人 | 陈斌 |  |
| 通讯地址 | 杭州市下城区凤起路70号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13913001*** |  | 邮政编码 | 310000 |  |
| 建设地点 | 杭州市下城区凤起路70号 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  | 批准文号 | —— |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 | 门诊部/Q8330 |  |
| 占地面积 | —— | 建筑面积 | 2455m2 | 绿化面积 | —— |
| 总投资 （万元） | 100 | 环保投资 （万元） | 8 | 环保投资占 总投资比例 | 8% |
| 评价经费 （万元） | —— |  | 投产日期 | —— |  |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1项目由来 杭州新生医疗美容门诊部有限公司位于杭州市下城区凤起路70号，经营场所向房屋所有人浙江元通机电发展有限公司所租，建筑面积为2455m2，根据医疗机构设置公告，项目诊疗科目为医疗美容科（美容外科、美容皮肤科、美容中医科）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日），本项目类别为V 社会事业与服务业中的“161项 社会医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心等其他卫生机构”。因此环评类别确定为报告表。受建设单位杭州新生医疗美容门诊部有限公司委托，浙江工业大学工程设计集团有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织人员对现场进行调研踏勘，收集有关资料，并在进行工程分析和污染物因子分析的基础上，按照环评导则要求编制了本建设项目环境影响报告表。 本项目不涉及辐射内容，后期如新增辐射内容（如X线诊断专业），建设单位须另行委托有资质单位进行评价、上报。 1.2编制依据 1.2.1法律、法规 1.《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）； 3.《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）； 4.《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）； 5.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）； 6.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修正版）； 7.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 8.《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环境保护总局，环发[2006]28号）； 9.《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（环境保护部，环办（2008）70号）； 10.《城市排水许可管理办法》(建设部令第152号)； 11.《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号)； 12.《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环境保护部，环发[2010]144号）； 13.《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省政府令第321号）； 14.《浙江省水污染防治条例》（2013.12.19修正）； 15.《关于印发浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）的通知》（浙环发[2014]28号，2014年5月19日）； 16.《关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》（浙江省人民政府办公厅，浙政办发（2008）59号）； 17.《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙江省环境保护厅，浙环发（2009）76号）； 18.《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》（浙江省环境保护厅，浙环发（2009）77号）； 19.《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号2012.4.1）； 20.《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号，2014.12.30）； 21.《杭州市城市排水管理办法》（杭州市人民政府令第163号）； 22.《杭州市环境噪声管理条例（2010年修正本）》（2010.4.1）； 22.《杭州市污染物排放许可管理条例》（2008.6.1）； 23.《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第33 号，2015.3.19 修订通过，2015.6.1 施行）； 24.《国家危险废物名录》（部令第39号，2016.8.1）； 25.《杭州市人民政府关于印发杭州市清洁土壤行动方案的通知》，杭政函[2012]79 号。 1.2.2产业政策 1.《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正版），国家发展改革委第21号令(2013年2月16日)； 2.《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013本）》，杭州市人民政府办公厅，杭政办函[2013]50号。 1.2.3技术规范和标准 1.《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)； 2.《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2008)； 3.《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T 2.3-93)； 4.《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）； 5.《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)； 6.《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011)； 7.《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)； 8.《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，浙江省环境保护局； 7.《环境空气质量标准》（GB3095-2012）； 8.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）； 9.《声环境质量标准》（GB3096-2008）； 10.《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）； 11.《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）； 12.《医疗废物集中处置技术规范》（试行）； 13.《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）。 1.2.4与本项目有关的其他材料 1. 其他与本项目相关的资料 1.3建设内容与规模 杭州新生医疗美容门诊部有限公司建设项目拟建地位于杭州市下城区凤起路70号，经营场所向浙江元通机电发展有限公司（房屋产权人）所租，建筑面积约为2455m2，项目建成后主要从事医疗美容服务，根据设置医疗设置公告，项目诊疗科目为医疗美容科（美容外科、美容皮肤科、美容中医科），无煎药，不设床位。预计门诊人次为60人/d，合计每年约为21000人。项目一层主要设置VIP接待专家坐诊室、保安室、咨询室、收费处、休闲区、前台、药房、检验室、养护中心；二层设置会议室、办公室、诊室、处置室、手术室，项目具体功能平面布置详见附图3、附图4。 1.3.1主要设备 本项目主要生产设备由建设单位提供，具体见表1-1。 表1-1本项目主要设备清单 序号; 名称; 数量. 1; 流动消毒车; 1台. 2; 紫外线消毒车; 2台. 3; 高压灭菌锅; 1台. 4; 红光冷热光治疗仪; 1台. 5; 毛囊提取器; 1台. 6; 二氧化碳激光治疗仪; 1台. 7; 全科热光治疗仪; 2台. 8; 分体式空调; 6台. 9; 医疗机构污水消毒处理设备; 1台. 1.3.2原辅材料消耗 根据建设单位提供的资料，本项目主要耗能及水资源消耗情况详见表1-2，主要原辅材料消耗详见表1-3。 表1-2主要能耗及水资源消耗 名称; 年用量; 备注. 电; 5000度/a; 由附近变电所直接接入. 水; 1275m3/a; 依托项目所在建筑现有卫生设施. 表1-3主要原辅材料消耗 原辅材料名称; 年用量. 手术刀片; 50片/年. 纹式钳; 20把/年. 灭菌纱布; 500片/年. 注射器; 100个/年. 碘伏; 5瓶/年. 一次性手套; 2000双. 一次性口罩; 4000只. 一次性换药包; 500个. 一次性中单; 2000条. 棉制品; 100kg. 双氧水; 182L. 头孢拉定等抗生素药品; 500盒. 医用创福康敷料; 2000盒. 1.3.3公用配套工程 （1）给排水 本项目排水实行雨污分流制。雨水采用有组织排水,经收集后与室外雨水汇合，就近排入市政雨水管网。该项目所在区域已纳入城市市政污水管网，本项目废水主要为员工的生活污水及诊客的医疗废水，本项目营运后产生的医疗机构废水经医疗机构污水处理装置消毒处理，再经化粪池处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理排放标准，其中氨氮达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其它企业标准限值后纳入市政污水管网，送污水处理厂处理。 （2）供电 本项目用电由附近变电所直接供给。 （3）其他 本项目不设置食堂、宿舍、锅炉等职工生活配套设施，由员工自行解决。 1.3.4生产组织及劳动用工 本项目设置医护及管理人员共60人，年工作日为350天，工作时间为8:00—19:00。 1.4与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目用房原为浙江元通机电发展有限公司所有的闲置房屋，故不存在原有污染源。 |

# 2.建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境概况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被等） 2.1.1地理位置 杭州市地理坐标为东经118°21′～120°30′，北纬29°11′～30°33′，位于浙江省西北部，东临杭州湾，南与绍兴、金华相接，北与湖州、嘉兴两市毗邻，西与安徽省交界。杭州地处长江三角洲南沿和钱塘江流域，地形复杂多样。杭州市西部属浙西丘陵区，主干山脉有天目山等。东部属浙北平原，地势低平，河网密布。具有典型的"江南水乡"特征。省内最大河流钱塘江由西南向东北，流经全市大部分地区。东苕溪通过临安、余杭等地汇入太湖。 下城区地处杭州市的核心位置，北依杭州市人民政府，南濒秀丽的西子湖，西靠全省政治中心--省委、省政府驻地，东临古城河--贴沙河。下城区行政建制数度变迁，目前城区面积31.46平方公里，辖8个街道，下设74个社区，人口402526人。下城历史悠久，交通便利，高楼林立，商贸发达，辖区内云集了中央、省、市众多的经济、金融、文化、新闻、体育机构，人流、物流、信息流、资金流高度集聚，是商贸旅游、生活居住和投资创业的理想区域。 杭州新生医疗美容门诊部有限公司建设项目拟建地位于杭州市下城区凤起路70号，该项目所在建筑主楼A幢和B幢共二十层，裙房二层，本项目位于裙房一层和二层部分，A幢和B幢3至20层为居民住宅，2层其余部分为广发证券和红果子酒店，1层其余部分为红果子酒店、杰拉网咖、老百姓大药房、广发证券和其他商铺。项目东侧为空地和大树路3号（距本项目最近距离为12.5m），南侧为凤起路，过凤起路为凤起苑小区（距本项目最近距离为48m），西侧紧邻杰拉网咖，北侧紧邻东园大楼B幢，本项目其地理位置图及四周环境概况详见附图1、2。 2.1.2地质、地貌 杭州市大地构造处于扬子准地台东部钱塘台褶带，近期由于现代构造运动趋向缓和，地震活动微弱，地壳相当稳定。杭州市地貌可分为山地、丘陵、平原三部分，自西向东地貌结构的层次和区域过渡十分明显。 杭州市西南的低山区位于新华夏运动第三巨隆起南段之北部，以华夏系构造为骨架，其上迭加了山字形构造，新华夏系构造和东西向构造，山体系性代断块隆起，断裂以北向东和北西平原地区为上侏罗统早白垩统，陆相火山岩地层，断裂以北东向和西北两组为主，区内出露出的基岩，主要是古生低碎屑岩类，碳酸盐岩和中生代火山碎屑岩类。 2.1.3气象特征 杭州市属北亚热带季风性气候区，四季分明，温和湿润，光照充足，雨量充沛，无霜期长。夏季常受西太平洋副热带高压控制，冬季则受西伯利亚冷气团影响。以春雨、梅雨和台风雨为主，春末夏初有一雨量集中期，夏秋季常有台风影响。据杭州气象台历年资料统计，其基本气象要素如下： 多年平均气温 16.2℃ 多年夏季平均气温 28.6℃ 多年冬季平均气温 3.8℃ 多年平均蒸发量 1260mm 多年平均气压 1011.4hPa 多年平均日照时数 1800～2000hr 年平均太阳总辐射时 100～110千卡/cm2 多年平均降水量 1435mm 多年平均风速 2.11m/s 多年平均相对湿度 74～85% 无霜期 230～260天 常年地面主导风向 东南风 2.1.4水文特征 杭州市内有钱塘江、东苔溪、京杭大运河、萧绍运河和市区的上塘河等江河。钱塘江水系包括新安江、富春江。杭州市主要纳污水体为钱塘江和上塘河，钱塘江杭州段属于径流与潮流共同作用的河段，多年平均流量329m3/s，潮流为往复流，涨潮历史短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速，七堡断面观测结果为：涨潮时最大流速4.11 m/s，平均流速0.65 m/s；落潮时最大流速1.94 m/s，平均流速0.53 m/s，在潮流与径流的共同作用下，河床冲淤多变，导致沿程各段潮汐变化复杂。上塘河起自施家桥，终至海宁盐官镇，全长48 km。 2.1.5土壤植被 一．土壤类型 杭州市土壤共有9个土类、18个亚类、148个土种。 红壤：分布最广，占土壤总面积的54.8%，主要分布在海拔650~700米以下的低山丘陵区，土壤呈强酸性～酸性反应，pH值4.5~5.5。 水稻土：分布较广的农业土壤，主要分布在平原地区，适宜于多种植物生长，根据水分活动特点划分为渗育水稻土亚类、潴育水稻土亚类、脱潜水稻土亚类和潜育水稻土亚类，约占土壤总面积的14.0%。 黄壤：分布在650米以上中、低山地，占土壤总面积的8.7％。 紫色土：分布在白垩纪暗紫色泥岩、页岩和红紫色砂砾岩出露的丘陵山地，占土壤总面积的4.6％。 潮土：分布于地势低平、地下水埋藏较浅的平原地区和山谷的河溪两旁，占土壤总面积的3.4％，土壤反应近中性，pH值一般6.5~7.5。 粗骨土：分布于低山丘陵的陡坡和顶部，占土壤总面积的4.5％，土壤呈酸性反应，pH值5.0~6.0。石灰(岩)土是在各类石灰岩风化的残、坡积体上发育而成的占土壤总面积的10％。 二．植被类型 杭州植被主要为中亚热带绿阔叶林植被带。原始植物群落由于长期以来受人为的影响基本损失殆尽。现分布的主要森林植被类型为天然次生和人工营造的针叶林、常绿阔叶林、针阔混交林、常绿落叶混交林、竹林、灌木林等。维管束植物约有1230余种，属于 157个科，550属。乔木树种主要有松、杉、柏、青冈、木荷、香樟、桂花、苦槠、青栲、紫楠、枫香、麻栎等；灌木树种主要有檵木、化香、乌饭、短柄枹、映山红、胡枝子等；经济树种主要有茶叶、桑、杨梅、桃、梨、柿、板栗、柑桔等，以茶叶为主；竹林发育良好，自然分布的竹类植物共有16个种，包括6个属，其中如方竹、短穗竹、鸡毛竹等是珍稀及特有种，实心苦竹、早候竹、杭州苦竹、花毛竹等是最近命名的竹种。 2.2社会环境概况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 2.2.1行政区划及人口 杭州市地处长江三角洲南翼，北与上海相邻，背依内陆广阔的大陆腹地，是中国重要的经济中心城市，综合经济实力名列全国36个大中城市前列。杭州是浙江省省会，是国务院确定的全国重点风景旅游城市和历史文化名城，副省级城市。杭州地处长江三角洲南翼，杭州湾西端，钱塘江下游，京杭大运河南端，是长江三角洲重要中心城市和中国东南部交通枢纽。 杭州市下城区辖天水、武林、长庆、潮鸣、朝晖、文晖、东新、石桥8个街道，下设74个社区。全区面积31.46平方公里。2015年末常住人口53.50万人，户籍人口402526 人，按户籍性质分，非农业人口402526人；按性别分，男性201524人，女性201002人。2015年全区人口出生率8.90‰，死亡率3.90‰，自然增长率5.01‰。 2.2.2经济概况 下城区地处杭州市核心位置，区域不大，地域面积仅占全市的0.19%，但通过不断探索发展，经济发展稳中有进，在全市的地位日益突显。2015年地区生产总值占全市的7.60%，增幅位居全市第三位；服务业增加值占全市的12.30%，增幅位居全市第八位；社会消费品零售总额占全市的19.51%，总量、增量均列全省第一位；地方一般公共预算收入占全市的6.94%，全省排名第九位；财政亩产18.15万元/亩，全省排名第二位，仅次于上城区。 2.3杭州市主城区环境功能区规划 2.3.1项目所在地块所属环境功能区划 根据《浙江省人民政府关于浙江省环境功能区划的批复》(浙政函[2016]111号)和《杭 州市区(六城区)环境功能区划》(2015)，本项目位于下城人居环境保障区（0103-Ⅳ-0-2），具体见附图六。 1、基本特征 面积27.65 平方公里。该小区位于六城区中部市中心，紧邻西湖风景名胜区，是以商业、商务、文化及居住为主的综合性城区，主要包含除去大运河河道保护区、贴沙河饮用源保护区范围以外的整个下城区区域。 2、主导功能及目标 （1）主导环境功能：以居住、商贸、物流等为主的城区综合发展区，提供安全、健康、优美的人居环境。 （2）环境目标：地表水达到水环境功能区要求；环境空气达到二级标准；声环境质量达到声环境功能区要求；土壤环境质量达到相关评价标准。 3、管控措施 （1）禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。 （2）禁止新建、扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、扩建：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。 （3）禁止畜禽养殖。 （4）污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖）排污口，现有的入河（或湖）排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 （5）合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 （6）最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道、城市河道、景区河湖必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 （7）推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 4、负面清单 禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。禁止新建、扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、扩建：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。 本项目主要从事医疗美容服务，不属于生产类项目，且本项目租用现有已建建筑经营，不改变土地现状，项目经营过程中污染物简单，排放量较小，废水经收集处理后纳管，三废污染物皆可控制和处理，本项目运营后对周围环境不会产生较大影响，因此符合杭州市区环境功能区划。 2.4杭州市城市污水收集处理系统 2.4.1杭州市城市污水处理厂概况 杭州市七格污水处理厂位于市区至下沙经济技术开发区迎宾路南侧，下沙七格村内，离开发区约1.0km，南紧贴钱塘江江堤。七格污水处理厂处理设计总规模为120万m3/d，服务范围为杭州市第三污水系统、四堡污水系统、临平污水系统和下沙的部分污水。一期工程和二期工程均已投入运行，实际建成规模分别为40万m3/d和20万m3/d。三期工程建设规模为60万m3/d，于2012年6月启用。七格污水处理厂污水处理工艺采用A/A/O工艺，最终纳入钱塘江下沙段。第三污水系统是解决运河污染的主要工程，下沙污水系统主要解决下沙城的污水。七格污水厂采用二级生物处理，处理后的污水排入钱塘江；2016年7月七格污水处理厂一、二、三期改造工程全部完工并投入运行，出水水质由原来的一级B排放标准提高到一级A排放标准，达到现行国家污水处理厂尾水排放的最高标准。 七格污水处理厂三期工程处理规模为60万t/d，污水处理采用A/A/O法，污泥采用脱水外运处置法。工程用地430亩，工程总投资约18.95亿元人民币，包括厂外配套管网工程、污水处理工程、排江管工程三部分，其中，厂区部分投资11亿元。污水处理服务范围为除七格污水处理厂一、二期工程服务范围以外的杭州全市范围内收集输送来的污水。 2.4.2拟建区块市政管网概况 本项目拟建地所在区块均已开通了市政污水管网，项目建设期及营运期的各类污水均可接入市政污水管网，接入第三污水系统，最终进入七格污水处理厂处理。

# 3.环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状 3.1.1大气环境质量现状 为了解项目所在区域环境空气质量现状，本评价引用杭州市环境监测中心站于2015年10月2日～2015年10月8日对朝晖五区(位于本项目西北侧，距本项目3.2km)的空气现状监测数据，监测项目为SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5。监测结果见表3-1。 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)推荐的方法，即利用各监测时间内监测得到的最大地面浓度占标率和超标率进行分析评价。 最大地面浓度占标率计算公式如下： 式中：P——某污染物的最大地面浓度占标率，%； C——监测时间内某污染物的最大浓度值，mg/m3； Co——某污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 空气环境质量现状具体监测结果详见表3-1。 表3-1 本项目拟建地所在区域空气质量现状监测结果 监测点位; 监测时间; CO （mg/m3）; SO2 （mg/m3）; O3 （μg/m3）; PM2.5 （μg/m3）; PM10 （μg/m3）; NO2（mg/m3）. 朝晖五区; 10月2日; 1.0; 0.013; 70; 39; 97; 0.066. 10月3日; 1.2; 0.013; 66; 50; 112; 0.077. 10月4日; 1.4; 0.015; 44; 65; 120; 0.070. 10月5日; 1.2; 0.008; 49; 35; 47; 0.052. 10月6日; 1.1; 0.014; 28; 36; 54; 0.058. 10月7日; 1.1; 0.018; 16; 33; 51; 0.075. 10月8日; 1.2; 0.013; 32; 28; 42; 0.054. 标准值*; 4; 0.15; 160; 75; 150; 0.08. 最大浓度占标率（%）; 35; 12; 43.7; 86.7; 80; 96. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 全部达标; 全部达标; 全部达标; 全部达标; 全部达标; 全部达标. 注*：标准值中SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级24小时平均值，标准值中O3为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级日最大8小时平均值。 由表3-1可知，监测期间监测点SO2、PM10、NO2、CO、PM2.5、O3均无超标点，最大浓度占标率分别为12%、80%、96%、35%、86.7%、43.7%。从环境空气现状监测资料来看，项目所在地附近环境空气质量均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，项目所在区域的环境空气质量尚好。 3.1.2地表水环境质量现状 本项目拟建地附近的地表水为东河（位于本项目西侧，距离本项目约218米），根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015）该处为Ⅳ类水质多功能区，执行Ⅳ类功能区标准。 为了解项目所在地周边地表水水质现状，本环评单位收集了杭州普洛赛斯检测科技有限公司2016 年1 月26日对东河水质的监测数据，采样和水质监测方法按国家环境保护总局编制的《水和废水监测分析方法》中有关规定执行监测结果见表3-2。 表3-2东河水质监测结果统计表 单位：mg/L，pH值除外 监测断面; PH值; DO; CODMn; 总磷; 氨氮. 东河; 7.96; 6.3; 1.8; 0.177; 0.098. 地表水评价方法采用导则推荐的标准指数法，计算公式如下： ⑴一般水质因子 Sij = Cij/Csi 式中：Sij——评价因子的标准指数 Cij——污染物浓度监测值，mg/L Csi——水污染物标准值，mg/L ⑵特殊水质因子 ① DO的标准指数 SDO,j=¦DOf -DOj¦/（DOf-DOs） DOj≥DOs SDO,j=10-9 DOj/ DOs DOj<DOs 式中：SDO,j——DO的标准指数； DOf——某水温、气压条件下的饱和溶解氧质量浓度，mg/L。 计算公式常采用： DOf=468/（31.6+T） 式中：T——水温，℃； DOj——溶解氧实测值，mg/L； DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L。 ②pH的标准指数： SpHj=(7.0-pHj)/(7.0- pHsd)，pHj≤7.0 SpHj=(pHj-7.0)/(pHsu-7.0)，pHj＞7.0 式中：SpHj——pH单因子的标准指数。 pHj——pH监测值。 pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限。 pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限。 表3-3为项目所在区域周边地表水质量现状评价结果。 表3-3 区域地表水环境质量现状评价结果 监测点位; 污染物; PH值; DO; CODMn; 总磷; 氨氮. 东河; 监测平均值; 7.96; 6.3; 1.8; 0.098; 0.098. Ⅳ类标准值; 6～9; ≥3mg/L; ≤10mg/L; ≤0.3mg/L; ≤1.5mg/L. 比标值; 0.48; 0.46; 0.18; 0.33; 0.065. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表3-3评价结果可知，该监测断面各项监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值要求。 3.1.3声环境质量现状 了解本项目拟建地周边声环境质量现状，于2016年10月20日对边界声环境质量现状进行了实测。由于本项目为昼间单班制营业，夜间不营业，无夜间噪声污染，因此只对昼间噪声进行了监测及评价。 （1）声环境监测时工况：在本项目未营业和周边其他商铺正常运行情况下监测。 （2）布点说明：根据项目所在地周边环境，由于项目西侧和北侧紧邻其他房屋，无法监测，故在项目边界东侧和南侧设置2个噪声监测点，共2个监测点。具体点位布置情况见附图2。 （3）监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《环境监测技术规范》(噪声部分)中的监测方法执行。 （4）监测时间：2016年10月20日，每个监测点昼间监测一次，每次10min。 （5）监测设备：AWA5610D型积分声级计，测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB(A)，测量时传声器加装防风罩。 （6）评价标准：项目建设地位于杭州市下城区凤起路70号，本项目南侧凤起路为杭州次干路，故项目南侧执行4a类标准。 （7）监测结果见表3-4。 表3-4项目拟建址及周围环境噪声现状 单位：dB(A) 监测点编号; 监测值dB(A); 标准值. 昼间. 边界; 东侧; 1#; 58; 昼间限值≤55dB(A). 边界; 东侧; 2#; 68; 昼间限值≤70dB(A). 由表3-4的监测结果可知，在本项目未营业和周边其他商铺正常运行的状态下，本项目所在地东侧边界昼间噪声监测值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1 类标准限值的要求，南侧边界昼间噪声监测值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a 类标准限值的要求。 3.1.4土壤环境质量现状 本项目租用现有已建房屋作为经营用房，房屋用途为非住宅，不涉及土建，并已经全部硬化；项目医疗废物委托杭州大地维康医疗环保有限公司收集处理。依照《杭州市人民政府关于印发杭州市清洁土壤行动方案的通知》（杭政函〔2012〕79 号）文件，本项目不属于土壤污染防治工作的整治范围，因此本环评对项目所在地处土壤环境质量不进行现状监测。 根据2015 年杭州市环境状况公报可以了解到，目前杭州市土壤环境总体保持安全，土壤环境质量可以达到《土壤环境质量标准》（GB15618-2008）第二级标准值。 3.2主要环境保护目标 根据本项目的实际情况，配合现场踏勘，确定本项目周边环境敏感目标如下，详见表3-5。 表3-5本项目主要环境保护目标 序号; 环境保护目标名称; 方位; 与本项目厂 界最近距离; 敏感性描述; 保护级别. 1; 东园大楼A幢（约150户）; 西侧楼上; 紧邻楼上2m; 敏感; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准. 2; 东园大楼B幢（约150户）; 北侧楼上; 紧邻楼上; 敏感. 3; 大树路3号（约50户）; 东侧; 12.5m; 敏感. 4; 凤起苑(853户); 南侧; 48m; 一般. 5; 幼儿园; 东北侧; 100m; 一般. 6; 东河; 西侧; 约218m; 一般; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准.

# 4.评价适用标准

4.1环境质量标准 4.1.1环境空气 根据《杭州市区环境空气质量功能区划图》，本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体详见表4-1。 表4-1环境空气质量评价标准 序号; 污染物; 标准限值. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 1; SO2 (μg/m3); 500; 150; 60. 2; NO2 (μg/m3); 200; 80; 40. 3; CO(mg/m3); 10; 4; ——. 4; O3 (μg/m3); 200; 160(日最大8小时平均); ——. 5; PM10 (μg/m3); ——; 150; 70. 6; PM2.5 (μg/m3); ——; 75; 35. 4.1.2地表水 本项目拟建地附近的地表水为东河（位于本项目西侧，距离本项目约218米），根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），为杭嘉湖5号，水环境功能区编码为330100FM220112000160，为景观娱乐用水区，该项目拟建地附近水体功能区为Ⅳ类水质多功能区，执行Ⅳ类功能区标准，具体见表4-2。 表4-2地表水环境质量标准(GB3838-2002) 单位：mg/L除pH外 标准 项目; pH; NH3-N; DO; CODMn; 总磷. Ⅳ类; 6-9; ≤1.5; ≥3; ≤10; ≤0.3. 4.1.3声环境 根据《杭州市主城区声环境功能区划分图》，本项目拟建地所在区域声环境属1类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中的8.3.1.1将交通干线边界线外40m内的区域划分为4a类声环境功能区。本项目南侧凤起路为杭州市区次干路，因此，本项目南侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其他几侧执行1类标准。具体限值见表4-3。 表4-3声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 1; 55; 45. 4a; 70; 55. 4.2污染物排放标准 4.2.1废水 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.1.3条规定，县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放。本项目营运后产生的医疗机构废水经医疗机构污水处理装置消毒处理，再经化粪池处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理排放标准，其中氨氮达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其它企业标准限值后纳入市政污水管网，送污水处理厂处理。排放标准详见表4-4。 表4-4《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 单位：mg /L，pH除外 项目名称; pH; CODCr; BOD; NH3-N*; SS; LAS; 粪大肠杆菌. 预处理标准; 6～9; 250; 100; 45; 60; 10; 5000(个/L). 注：*氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其它企业标准限值。 4.2.2噪声 本项目拟建地所在区域声环境属1类功能区，项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，本项目南侧凤起路为杭州市区次干路，因此，本项目南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。具体指标详见表4-5。 表4-5《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 噪声功能区类别; 昼间; 夜间. 1类; 55dB（A）; 45dB（A）. 4类; 70dB（A）; 55dB（A）. 4.2.3固废 本项目固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2013修正）》（2013年8月19日）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定。根据《国家危险废物名录》（部令第39号）及《危险废物鉴别标准》判定建设项目的副产物是否属于固体废物和危险废物。 4.3总量控制指标 1、总量控制原则与控制方法 总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。 根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2010〕97号）文件精神，在“十一五”化学需氧量（COD）和二氧化硫（SO2）两项主要污染物的基础上，“十二五”期间国家将氨氮和氮氧化物（NOx）纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。 总量控制建议值 结合“十二五”总量控制规划，浙环发[2012]10号文件和浙环发[2013]54号文件要求，确定本项目的总量控制因子为化学需氧量（COD）和氨氮（NH3）。 - 总量控制方案 根据<关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知>（浙环发[2012]10号）“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”。 因本项目不排放生产废水，其新增生活污水和诊疗废水中的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量无需区域替代削减，可由污水处理厂平衡。

# 5.建设项目工程分析

5.1工艺流程简述（图示） 本项目拟从事医疗美容服务，不属于生产性项目，无生产性内容，无生产工艺流程。 5.2营运期污染因子及源强分析 5.2.1营运期污染因子总汇 （1）废气 本项目废气主要为医疗机构废水经消毒箱消毒处理时产生的气体。 （2）废水 本项目营运期所产生的废水为诊疗过程中产生的医疗机构污水和职工日常生活产生的生活污水，主要污染因子为：CODcr、NH3-N、SS、粪大肠杆菌等。 （3）噪声 本项目营运后的噪声主要来自污水消毒处理设备的运行噪声。 （4）固体废弃物 本项目营运后所产生的固体废弃物主要为诊疗过程产生的医疗固废、职工日常生活产生的生活垃圾。 本项目建成后，主要污染因子详见表5-1。 表5-1营运期主要污染因子 类别; 污染物; 污染因子; 来源. 废气; 消毒设备运行; 消毒气体; 污水处理. 水污染物; 生活污水; CODcr、SS、NH3-N; 职工日常生活. 医疗废水; CODcr、SS、NH3-N、粪大肠杆菌; 诊疗过程. 噪声; 分体式空调室外机的运行噪声; LAeq; 设备运行. 固体废弃物; 医疗固废; 一次性医疗器具、废药品、废棉签品等; 诊疗过程. 生活垃圾; 生活垃圾; 职工日常生活. 5.2.2营运期污染源强分析 5.2.2.1废气 本项目废气为消毒箱消毒处理时产生的气体，由于投加消毒药片以20天为一周期且每次投加药量为200克（一片，每片有效氯含量160000mg），产生废气量较小，故本环评不对此做定量分析。 5.2.2.2废水 该项目营运后产生的污水主要为诊疗过程当中产生的医疗机构污水和职工日常生活产生的污水。 （1）医疗机构污水 医疗机构的用水量与卫生设施的配置有关，也与门诊量人数有关。预计门诊次数为60人/d，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）的相关内容，项目医疗用水状况详见表5-2。 表5-2该项目医疗用水状况 用水部门; 用水标准; 统计基数; 日用水量; 年用水量. 诊疗客人; 15L/人; 15人/d; 0.9t; 315t. 根据表5-2，诊疗客人用水量为15L/人，用水总量为0.9t/d，即315t/a。排水量按照用水量的90%计算，则污水排放量约为0.81t/d，283.5t/a。 （2）生活污水 该项目生活用水状况详见表5-3。 表5-3该项目生活用水状况 用水部门; 用水标准; 统计基数; 日用水量; 年用水量. 门诊部职工; 60L/人; 60人/d; 3.6t; 1260t. 根据表5-3，用水总量为3.6t/d，即1260t/a。污水排放量按照用水量的80%计算，则污水排放量为2.88t/d，1008 t/a。 本项目排放的废水主要为医疗机构废水（包括生活污水和诊疗废水），废水总产生量为1291.5t/a，参考环境保护部发布的《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中提供的医院污水水质，见表5-4。 表5-4医院污水水质参考值 项 目; CODCr（mg/L）; SS（mg/L）; NH3-N（mg/L）; 粪大肠杆菌（个/L）. 污水浓度范围; 150～300; 40～120; 10～50; 1.0×106～3.0×108. 平均值; 250; 80; 30; 1.6×108. 本项目评价水中各污染物水质取其平均值计算，则本项目医疗机构污水污染物排放量分别为CODCr：0.32t/a，SS：0.103t/a，NH3-N：0.039t/a，粪大肠杆菌：2.07×1014个/a。 本项目营运后产生的医疗机构废水经医疗机构污水处理装置消毒处理，再经化粪池处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理排放标准，其中氨氮达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其它企业标准限值后纳入市政污水管网，送污水处理厂处理。上述污水经预处理达标纳管时，其水污染物的排放量见表5-5。 表5-5 本项目运营后污水及污染物产生情况 项目 阶段; 废水量; CODCr; SS; NH3-N; 粪大肠杆菌群数（个/a）. 产生量(t/a); 1291.5; 0.32; 0.103; 0.039; 2.07×1014. 排放量; 浓度(mg/L); —; 250; 60; 30; 5000个/L. 合计(t/a); 1291.5; 0.32; 0.077; 0.039; 6.46×109. 5.2.2.3噪声 本项目营运后的噪声主要来自分体式空调室外机的运行噪声。根据类比调查和检测，空调室外机噪声发生情况如下表所示： 表5-7 设备噪声发生情况一览表 声源; 平均噪声级dB（A）; 位置. 分体式空调室外机噪声; 55; 项目南侧. 5.2.2.4固体废弃物 本项目建成投入营运后，产生的固体废弃物主要来自诊疗过程产生的医疗固体废弃物、职工日常生活产生的生活垃圾。 （1）医疗固体废弃物 项目营运产生的医疗固体废弃物主要为一次性医疗器具、废棉签、废药品等，此类固废属于《国家危险废物名录》中的HW01（医疗废物），产生量约为1.4t/a。 （2）生活垃圾 本项目营运期职工生活垃圾产生情况按1kg/人·d计，则本项目职工生活垃圾产生量为21t/a，诊疗客人的生活垃圾按每人每次0.2kg计，则本项目诊疗客人生活垃圾产生量为4.2t/a，生活垃圾共计25.2t/a。 综合以上部分，本项目固体废弃物产生量为26.6t/a。根据《固体废物鉴别导则(试行)》对本项目产生的各类固体废弃物（副产物）进行属性判定，判定结果见表5-7；根据《危险废物鉴别标准》（GB5085.7-2007）和《国家危险废物名录》（部令第39号）对本项目产生的各类固体废弃物（副产物）进行固体废物属性判定和危险废物属性判定，判定结果见表5-8、5-9，固体废物产生情况产生量见表5-10。 表5-7 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量. 1; 医疗固体废弃物; 诊疗过程; 固态; 塑料、棉; 1.4t/a. 2; 生活垃圾; 职工日常生活; 固态; 生活垃圾; 25.2t/a. 表5-8 项目固体废物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形式; 主要成分; 是否属固 体废弃物; 判定依据. 1; 医疗固体废弃物; 诊疗过程; 固态; 塑料、棉; 是; D1、Q12. 2; 生活垃圾; 职工日常生活; 固态; 生活垃圾; 是; 定义. 表5-9 危险废物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 是否属危险废物; 废物代码. 1; 医疗固体废弃物; 诊疗过程; 是; 831-001-01、831-002-01、831-003-01、 831-004-01、831-005-01. 2; 生活垃圾; 职工日常生活; 否; ——. 表5-10 建设项目固体废物分析结果汇总表 单位：t/a 序号; 名称; 产生工序; 形式; 属性; 废物类别; 预计产生量. 1; 医疗固体废弃物; 诊疗过程; 固态; 危险固废; HW01（医疗废物）; 1.4t/a. 2; 生活垃圾; 职工日常生活; 固态; 一般固废; ——; 25.2t/a.

# 6.建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 预计排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 消毒废气产生量较少，本环评不定量分析 |  |  |  |
| 水污染物 | 医疗废水 | 废水量 | 1291.5m3/a | 1291.5m3/a |
|  |  | CODcr | 250mg/L，0.32t/a | 250mg/L，0.32t/a |
|  |  | SS | 80mg/L，0.103t/a | 60mg/L，0.077t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.039t/a | 30mg/L，0.039t/a |
|  |  | 粪大肠杆菌 | 1.6×108个/L，2.07×1014个/a | 5000个/L，6.46×109个/a |
| 固体 废弃物 | 生产固废 | 医疗废物（一次性医疗器具、废药品、废棉签品等） | 1.4t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 25.2t/a | 0 |
| 噪声 | 分体式空调室外机的运行噪声 |  | 55dB(A) | 昼间≤55dB（A），夜间不营业 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目经营场所为租赁，无需对闲置厂房进行简单装修即可投入使用，故不存在大型的土建工程，周围生态环境基本可维持现状。 本项目经营过程中污染物简单，排放量较小，且三废污染物皆可控制和处理，不会对拟建地周围生态环境产生明显影响，故本项目投入运营，对周围生态环境不会产生大的影响。 |  |  |  |  |

# 7.建设项目环境影响分析

7.1建设期环境影响分析 本项目利用现有房屋，营运前只需对房间进行装修即可。在此期间将不可避免地会对周围环境产生一定范围和程度的影响，因此该项目建设方应督促施工单位严格遵守有关的法律、法规和规定，实行文明施工，创建“绿色工地”，按《杭州市建筑工地文明施工管理规定》（市政府令第 113 号）针对施工期污染的来源的排放规律采用切实可行的污染防治和控制对策，尽量把对周围环境的负面影响减少到最低、最轻。由于装修施工时间较短，在装修结束后本影响也随着消除，故本环评不再进行深入分析。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1营运期大气环境影响分析 本项目废气为消毒箱消毒处理时产生的气体，由于投加消毒药片以20天为一周期且每次投加药量为200克（一片，每片有效氯含量160000mg），产生废气量较小，故本环评不对此做定量分析。 7.2.2营运期水环境影响分析 由第五章工程分析可知，本项目营运过程中产生的污水主要为医疗废水。该项目污水产生总量为1291.5m3/a，其各项污染物产生量CODCr：0.32t/a，SS：0.103t/a，NH3-N：0.039t/a，粪大肠杆菌：2.07×1014个/a。参考《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）要求，建设单位必须对所产生污水进行消毒，处理能力约为5t/d。建议污水处理的工艺流程图如下： 化粪池 医疗废水 纳管 污水处理厂 污水消毒装置 本项目产生医疗废水经医疗机构污水处理装置消毒处理，处理能力约为1t/d。（采用次氯酸钠消毒法，消毒药剂为次氯酸钠，操作方法：投加消毒药片以20天为一周期，单个处理单元投药量为1片（200克/片，每片有效氯含量160000mg），药片由装置上标识的“投药口”投入。）污水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理排放标准后，其中氨氮达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其它企业标准限值后，纳入市政污水管网，送污水处理厂统一处理。上述污水纳管时的污水排放量为1291.5t/a，污水中的各类水污染物的排放量为CODCr : 0.32t/a、SS: 0.077t/a、NH3-N: 0.039t/a、粪大肠杆菌群数：6.46×109个/a。综上所述，本项目所产生的生活污水不会对拟建地块附近水体产生影响。 7.2.3营运期声环境影响分析 本项目不设置高噪声设备，主要的噪声为分体式空调室外机运行噪声。 本项目使用分体式空调，共为6台，外机安装在本项目南侧，要求建设单位按相关技术规范安装空调，加强空调外机的日常维护，做好基础减震措施，确保本项目边界噪声达标排放。 值得建设单位注意的是本项目的分体式家用空调室外机的安装必须符合《杭州市服务行业环境保护管理办法》第二十条之规定，即：严格控制在商业区人行道、市区主要街道和居民门窗附近设置商业性空调装置。确需在街道两旁直接朝向人行道设置商业性空调装置的,其安装架底距地面的距离应当大于2米,确因客观条件限制的,不得少于1.9米；在居民门窗附近设置商业性空调装置的,须相距3米以上,且不得直接朝向居民门窗等敏感点。 落实上述降噪措施后，本项目分体式空调室外机运行噪声不会对周围环境产生影响。 7.2.4营运期固体废弃物环境影响分析 本项目营运后固体废弃物产生量为26.6t/a。固体废弃物主要为医疗废物和生活垃圾。项目本身不设固废处理设施，均委托有资质的单位处理，其中医疗废物产生量为1.4t/a，委托杭州大地维康医疗环保有限公司定期处理。职工的生活垃圾为25.2t/a，委托环卫部门统一收集处理。 根据《医疗废物管理条例》第十七条：医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。本环评要求建设单位设置危险废物暂存间，设立危险废物警示标志，位置位于项目内部南侧，并使用符合标准的专用容器盛装，密封包装后在危废暂存间暂存，必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 要求建设单位对医疗废物定期清理，暂存时间不得超过2天，采用联单制由杭州大地维康医疗环保有限公司定期上门清运处理（合同见附件），运输时应当采取密封、遮盖、捆扎、喷淋等措施防止扬散，对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施的设计、运行与管理、安全防护与监测、危险废物警示标志以及危险废物储存设施的关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的要求和规定。 综上所述，建设单位应严格按照相关规定对产生的固体废弃物进行分类收集，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，对本项目产生的固体废弃物合理处置，本项目产生的固体废弃物不会对周围环境产生影响。

# 8.公众参与

8.1公众参与的目的 环境影响评价中的公众参与，是指可能受到开发活动直接或间接影响的公众和对该项目感兴趣的个人、群体和社会团体或组织参与全部或部分环境影响评价工作的过程，促进建设方与公众之间的双向联系和交流，加强双方互相理解。公众参与的目的是使项目能被公众充分认可，并避免重大决策失误，提高项目的环境和经济效益，同时为环评中识别和筛选可能潜在的环境影响因素提供帮助，完善环保及补偿措施的制定，提高公众的环境意识。 8.2公众参与的方法 根据浙江省环境保护局文件（浙环发(2014)28 号），“关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知”，的相关要求，本项目公众参与采用发放调查表和公示两种方式，向项目拟建址周边的居民、单位介绍项目基本情况及污染状况，收集建设项目周围广大民众对本项目建设的态度、意见与要求。 8.3公众参与的过程 （1）2016年9月20日，由杭州新生医疗美容门诊部有限公司在“杭州新生医疗美容门诊部有限公司建设项目”拟建地（杭州市下城区凤起路70号）出入口、项目拟建地最近居民区出入口（杭州东园大楼A幢、B幢和大树路3号）及本项目拟建地所在社区（杭州市下城区潮鸣街道所巷社区居民委员会）“公告栏”对本项目基本情况，建设单位、环境影响评价机构的基本情况，以及环境影响评价工作程序等内容进行了公示。公示自2016年9月20日至2016年10月8日，为期10个工作日。 （2）2016年10月9日，由杭州新生医疗美容门诊部有限公司在“杭州新生医疗美容门诊部有限公司建设项目”拟建地（杭州市下城区凤起路70号）出入口、项目拟建地最近居民区出入口（杭州东园大楼A幢、B幢和大树路3号）及本项目拟建地所在社区（杭州市下城区潮鸣街道所巷社区居民委员会）“公告栏”对本项目基本情况、对环境可能造成影响以及环境保护的对策和措施、环评主要结论等内容进行了公示。公示自2016年10月9日至2016年10月20日，为期10个工作日。 （3）2016年10月10日至10月25日，杭州新生医疗美容门诊部有限公司工作人员对“杭州新生医疗美容门诊部有限公司建设项目”环境影响评价区域范围内的团体和个人进行了“问卷调查”。依据《浙江省建设项目环境保护管理办法》第十四条之规定，本项目共发放团体调查表20份，收回20份，发放个人调查表51份，收回51份。 （4）在对A幢和B幢3-6层的26户住户调查期间无人在家的住户，浙江工业大学于2017年1月4日采用挂号信邮寄调查表的形式了解他们是否同意杭州新生医疗美容门诊部有限公司建设项目的建设，是否有意见或建议要反映，并在信函中明确告知“如有意见或建议，请在收到本信函3天之内（以邮戳为准）将填写好的表格寄回，逾期或未交则视为同意杭州新生医疗美容门诊部有限公司建设项目建设”。 8.4公众参与的结果 8.4.1公示的结果 在公示期间（包含2016年9月20日发布和2016年10月9日发布的两次公示）我单位（即：浙江工业大学）、公众参与实施监督单位(杭州市下城区潮鸣街道所巷社区居民委员会）均未收到来电、来信反映与本项目有关的环保方面的意见。 8.4.2问卷调查结果 8.4.2.1问卷调查对象 本次公众参与问卷调查对象主要以本项目附近环境敏感区内的居民、团体为主，涵盖本项目拟建地周边的居民、团体。公众参与问卷调查团体被调查者名单详见表8-1，团体调查统计结果详见表8-2，个人被调查者名单详见8-3，个人调查统计结果详见表8-4。 8.5公众参与的结论 随着公众的环保意识日益提高，对环境质量的要求也日益提高，通过此次的公众参与调查结果的分析，可以得出如下几点主要结论： （1）项目所在区域环境现状尚可，公众对周围环境现状基本满意； （2）项目运营后，公众最担心的环境问题为废水和噪声，因此，建设单位应在该项目的运营过程中对环保方面引起足够的重视，做到“三废”达标排放； （3）对本项目的态度，大部分群众表示支持或无所谓，有少部分被调查者表示反对，本环评都不予采纳，针对被调查者针对项目产生的污染物环境影响问题，要求建设方对产生的废水、噪声、固废等均严格按照本环评中提出的措施执行，以保证污染均可达标排放，减少对周边居民产生的影响。 本项目运营后，建设单位必须严格落实环评提出的各项污染防治措施，按国家法规要求，保证各类污染物达标排放与妥善处理，把对环境的影响降至最低程度，进一步促进环境、社会、经济效益的平衡和统一。 因此，本项目在拟建地的建设从公众参与角度而言是可行的。

# 9.建设项目拟采取防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 消毒箱消毒气味 | 次氯酸钠 |  | -- | 对周围环境影响小 |
| 水 污染物 | 医疗废水 生活污水 |  | CODcr SS NH3-N 粪大肠杆菌 | 医疗废水经医疗机构污水处理装置消毒处理，再经化粪池处理后纳入市政污水管网送污水处理厂统一处理 | 医疗污水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理排放标准，其中 NH3-N 执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其它企业标准限值。 |
| 固体 废弃物 | 医疗固废（一次性医疗器具、废药品、废棉签品等） |  |  | 收集后，委托杭州大地维康医疗环保有限公司处理。 | 固体废弃物都可以合理处置，不会产生二次污染。 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 生活垃圾按杭州市垃圾分类处置的有关规定做好生活垃圾的分类投放、分类收集工作，由当地环卫部门统一及时清运、分类处置。 |  |
| 噪声 | 分体式空调室外机的运行噪声 |  |  | 对设备安放房间进行合理布局；选用性能较好的低噪声设备，安装时进行基础减震。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类和4类昼间标准。 |
| 生态保护措施及预期治理效果： 本项目为利用已有房屋，无须新征土地，因此项目建设不存在建设期占用耕地、破坏植被、水土流失以及破坏原有生态系统等生态影响。项目运营期间主要从事固定类和活动类义齿加工制造，污染物产生量较小，只要企业落实本环评提出的各项污染治理措施，则项目的实施对区域生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 10.审批要求符合性分析

10.1建设项目环评审批原则符合性分析 本本项目在拟建地建设符合《浙江省建设项目环境保护管理办法》修正（省政府令第321号）中的相关环保审批要求，具体分析如下： 一.环境功能区规划符合性分析 根据《《杭州市区(六城区)环境功能区划》(2015)，本项目位于下城人居环境保障区（0103-Ⅳ-0-2），本项目主要从事医疗美容服务，不属于生产类项目，且本项目租用现有已建建筑经营，不改变土地现状，项目经营过程中污染物简单，排放量较小，废水经收集处理后纳管，三废污染物皆可控制和处理，本项目运营后对周围环境不会产生较大影响，因此符合杭州市区环境功能区划。 二.环境质量功能要求符合性分析 本项目拟建地所在区域空气环境属于二类功能区；拟建地附近水体东河，属Ⅳ类水体；声环境属1类功能区。通过环评分析、预测，本项目在落实本环评所提出的各项环境污染防治措施后废水、噪声均能达标排放，固体废弃物能妥善处置，对周围环境基本无影响，能维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。 三.污染物达标排放符合性分析 项目营运后产生的医疗机构污水经医疗污水处理装置消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理排放标准，其中氨氮达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其它企业标准限值后，纳入市政污水管网，送污水处理厂统一处理。本项目在按相关技术规范安装设备的前提下，对项目各类设备进行合理布局，加强空调外机的日常维护，做好隔声减震措施，边界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类和4类标准；本项目医疗固废委托杭州大地维康医疗环保有限公司处理，生活垃圾按照杭州市垃圾分类处置的有关规定设置相应的分类收集垃圾箱，做好生活垃圾的分类投放、分类收集工作，由当地环卫部门统一及时清运、分类处置。 建设单位积极落实本环评提出的各项污染防治措施，其营运期的各类污染物均能达标排放。 四.污染物总量控制符合性分析 依据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 因本项目不排放生产废水，其新增生活污水和诊疗废水中的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量无需区域替代削减，可由污水处理厂平衡。因此，本环评认为本项目符合污染物总量控制要求。 10.2建设项目环评审批要求符合性分析 一．清洁生产要求的符合性 本项目产生污染物较少且积极提倡固体废物的回收和综合利用，减少环境污染，积极推行废物资源化、减量化、无害化。因此，项目建设符合清洁生产原则。 10.3其他部门审批要求符合性分析 一.主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划符合性分析 杭州新生医疗美容门诊部有限公司位于杭州市下城区凤起路70号，经营场所向房屋所有人浙江元通机电发展有限公司所租，建筑面积为2455m2，根据医疗机构设置公告，项目诊疗科目为医疗美容科（美容外科、美容皮肤科、美容中医科），房屋设计用途为“非住宅”， 因此，本项目符合杭州市下城区主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 该项目如涉及其他规划部门行政许可或确认事项，请自行向相关部门申请报告，如遇与规划用地不符、国家征用、拆迁等，需无条件服从。 二.产业政策符合性分析 本项目诊疗科目为医疗美容科（美容外科、美容皮肤科、美容中医科），根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正版）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013本）》，本项目未列入限制及禁止发展类项目。因此，本项目的建设符合相关的国家产业导向及政策要求。

# 11.结论与建议

11.1环评结论 杭州新生医疗美容门诊部有限公司建设项目的建设符合国家及杭州市的产业政策，符合城乡规划、土地利用总体规划及杭州市生态环境功能区规划，也符合污染物达标排放、环境质量功能要求、总量控制等要求，基本适于项目建设。 11.1.1项目概况 杭州新生医疗美容门诊部有限公司建设项目拟建地位于杭州市下城区凤起路70号，经营场所向浙江元通机电发展有限公司（房屋产权人）所租，建筑面积约为2455m2，项目建成后主要从事医疗美容服务，根据设置医疗设置公告，项目诊疗科目为医疗美容科（美容外科、美容皮肤科、美容中医科），项目不设床位。预计门诊人次为60人/d，合计每年约为21000人。项目一层主要设置VIP接待专家坐诊室、保安室、咨询室、收费处、休闲区、前台、药房、检验室、养护中心；二层设置会议室、办公室、诊室、处置室、手术室。 11.1.2环境质量现状评价结论 （1）大气环境质量现状 根据杭州市环境监测中心站于2015年10月2日～2015年10月8日对对本项目拟建地附近的朝晖五区 (位于本项目西北侧，距本项目3km)监测点的空气现状监测数据可知，该监测点SO2、PM10、NO2、CO、PM2.5、O3各项指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求。 （2）地表水环境质量现状 根据杭州普洛赛斯检测科技有限公司2016年1月26日对东河的现场水质监测数据可知本项目周围地表水环境各项指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准限值的要求。 （3）声环境质量现状 根据我单位2016年10月20日对项目拟建地块的环境噪声的监测结果可知，项目所在地东侧和南侧边界昼间噪声监测值分别能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类和4a 类标准限值的要求。 11.1.3营运期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目基本无废气产生，对周围大气环境无影响。 （2）水环境环境影响分析 本项目营运后产生的医疗机构废水经医疗机构污水处理装置消毒处理，再经化粪池处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理排放标准，其中氨氮达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其它企业标准限值后纳入市政污水管网，送污水处理厂处理。因此，本项目营运期产生的污水不会对项目拟建地地表水水质产生不利影响。 （3）声环境影响分析 本项目在按相关技术规范安装设备的前提下，并对项目各类设备进行合理布局，加强空调外机的日常维护，做好隔声减震措施，边界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类和4类标准。 （4）固体废弃物环境影响分析 本项目的医疗固废交由杭州大地维康医疗环保有限公司处置；生活垃圾按照杭州市垃圾分类处置的有关规定设置相应的分类收集垃圾箱，做好生活垃圾的分类投放、分类收集工作，由当地环卫部门统一及时清运、分类处置。综上所述，本项目营运期产生的各类固体废弃物都能妥善处置，不会造成二次污染。 11.1.4环保投资与总量控制 本项目环保投资估算为8万元，占项目总投资100万元的8%，要求建设单位在项目投入使用前将资金落实到位，并严格执行三同时制度。 环保投资估算详见表11-1。 表11-1环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资(万元). 1; 废水处理; 医疗污水消毒设备的安装和纳管排放; 5. 2; 噪声处理; 隔声降噪、减振措施及现有措施的维护等; 1. 3; 固废处置; 医疗固废的委托处理和一般固废分类投放，分类收集，委托处置; 2. 合 计; 8. 因本项目不排放生产废水，其新增生活污水中的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 11.2公众参与 本项目公众参与程序符合国家环保总局《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）及《浙江省建设项目环境保护管理办法》修正（省政府令第321号）等有关规定的要求，其结果真实、可信，基本反映出本项目环境影响评价区域范围内的团体和个人对本项目实施的态度。通过此次的公众参与调查结果分析，可以得出如下几点主要结论： （1）项目所在区域环境现状尚可，公众对周围环境现状基本满意； （2）项目运营后，公众最担心的环境问题为废水和噪声，因此，建设单位应在该项目的运营过程中对环保方面引起足够的重视，做到“三废”达标排放； （3）对本项目的态度，大部分群众表示支持或无所谓，有少部分被调查者表示反对，本环评都不予采纳，针对被调查者针对项目产生的污染物环境影响问题，要求建设方对产生的废水、噪声、固废等均严格按照本环评中提出的措施执行，以保证污染均可达标排放，减少对周边居民产生的影响。 本项目运营后，建设单位必须严格落实环评提出的各项污染防治措施，按国家法规要求，保证各类污染物达标排放与妥善处理，把对环境的影响降至最低程度，进一步促进环境、社会、经济效益的平衡和统一。 因此，本项目在拟建地的建设从公众参与角度而言是可行的。 11.3要求与建议 1、要求建设单位根据本环评报告提出的污染治理措施，落实好环保资金，搞好环保设施的建设，严格执行“三同时”制度，及时申请竣工环保验收，并做好运营期间的污染治理及达标排放管理工作。 2、健全固体废弃物收集、处理、处置体系，各类固体废弃物处置应遵循“分类、回收利用、减量化、无公害、分散与集中处理相结合”的原则。医疗废弃物必须经消毒灭菌处理，同时必须依照与杭州大地维康医疗环保有限公司签订的协议，履行相应的责任与义务（危废委托处理合同详见附件）。 3、若本项目今后有扩大规模、新增科室、新增诊疗手段等变更情况，应按照中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》有关文件精神和规定，重新报批。 11.4环评总结论 综上所述，杭州新生医疗美容门诊部有限公司建设项目的建设符合杭州市总体规划、土地利用总体规划；符合国家、浙江省及杭州市的产业政策要求；符合生态环境功能区规划的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制要求；其环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。 因此，本项目在拟建地建设从环境影响角度而言是可行的。

# 主管单位部门机构预审意见、当地环保部门意见

建设单位意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日